Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Разработал

Проверил

Норм. контр.

Утвердил

Литера

Лист

Листов

UA6CL

30.05.97



Г.Г. Сокол

30.05.97

1

Рефлектометр для измерений КСВ в диапазоне частот 1-60 мГц. Мощность 0,001-200 Ватт.

Трансформатор тока Т1 выполнен на ферритовом кольце М1000-3000НМ(А,1) К12х6х4,5.

Первичная обмотка проводом ПЭВ-2 диаметром 1,5мм, - один виток.Вторичная обмотка выполнена проводом ПЭВ-2 диаметром 0,22мм в два провода, три скрутки на 1см, - 10 витков.

Соединить начало одного провода с концом другого для получения средней точки согласно принципиальной схеме.

Трансформатор напряжения Т2 выполнен на аналогичном ферритовом кольце и содержит одну обмотку с отводом, - 19 витков + 1 виток проводом МГТФ-0,07.

Баланс рефлектометра производится на частоте 29 мГц, на согласованной нагрузке 50  подстроечным резистором СП3-19б 470 .

Все резисторы мощностью не менее 0,25 Ватт.Резисторы 120  необходимо подобрать с минимальным разбросом по номиналу для лучшей балансировки рефлектометра.

R

F

680

680

10n

10n

120

120

120

120

470

470

КД521а

КД521а

Т1

Т2

50

50

50

50

R

F

Т1

Т2

2